SPARK 300 — Postazione esterna da appoggio parete IP

- ID PRODOTTO: spark-300 - CATEGORIA: door-stations - LINGUA: IT - VERSIONE: 1.0

Targa SPARK 300 a montaggio superficiale con display 4" touch Dotata di telecamera HD con visione panoramica e lettura codici QR, radar per sensore di movimento, interfacce di rete Ethernet e Wifi, interfacce per controllo accessi Bluetooth e NFC, tasto fisico programmabile. Dispone di 1 relè e di un'uscita alimentata, oltre a 2 ingressi e interfaccia bus 485 Grado di protezione IP65 Accessori disponibili: telecamere per il riconoscimento facciale, scheda LTE per la connessione cellulare, modulo RF per la funzione di controllo remoto, interfaccia DDA per non udenti, estensione di memoria tramite scheda SD per la registrazione locale.

# Indice

# 1. Panoramica

## 1.1 Descrizione

Targa SPARK 300 a montaggio superficiale con display 4" touch Dotata di telecamera HD con visione panoramica e lettura codici QR, radar per sensore di movimento, interfacce di rete Ethernet e Wifi, interfacce per controllo accessi Bluetooth e NFC, tasto fisico programmabile. Dispone di 1 relè e di un'uscita alimentata, oltre a 2 ingressi e interfaccia bus 485 Grado di protezione IP65 Accessori disponibili: telecamere per il riconoscimento facciale, scheda LTE per la connessione cellulare, modulo RF per la funzione di controllo remoto, interfaccia DDA per non udenti, estensione di memoria tramite scheda SD per la registrazione locale.

## 1.3 Caratteristiche principali

- Interfaccia touchscreen intuitiva che permette di usare il dispositivo come videocitofono o come tastierino per contriollo accessi

- Molteplici interfacce per controllo accessi (PIN,QR,NFC,Bluetooth,Riconoscimento Facciale

- Comunicazione audio di alta qualità che usa DSP per filtri audio

- Comunicazione video con telecamera a visione panoramica che inquadra anche lateralmente

- Costruzione in metallo estremamente solido e di design

# 2. Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche sono riportate in forma tabellare (fonte: specifiche prodotto).

## Generali

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Modello | SPARK 300 |
| Tipologia | Dispositivo esterno videocitofonico IP |
| Installazione | Esterno Parete |
| Colori disponibili | Grigio Ombra,Argento |
| Altezza | 187 mm |
| Larghezza | 113 mm |
| Spessore | 30 mm |
| Peso | 850 g |
| Materiale | Metallo verniciato |

## Alimentazione

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| PoE | 802.3af |
| Alimentazione esterna | 12/24 V DC @ 1 A |
| Consumo | 2,5 W (Standby) / 5 W (Max) |

## Display

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Dimensioni | 4" |
| Touch screen | SI, capacitivo a prova di pioggia |
| Risoluzione | 1280 × 720 |
| Luminosità | 1100 cd/m² |
| Tipologia | IPS |

## Videocamera

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Risoluzione | 2576 × 1456 |
| Angolo di visione | H=170° · V=90° |
| Sensore | 1/3” CMOS |
| Sensibilità | Colore 0,02 Lux - B/N 0 Lux con IR attivi |
| Illuminazione IR | 4 LED IR copertura 5 m |

## Audio

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Altoparlante | 1 × 2 W |
| Microfoni | 2 digitali |
| DSP | AEC, ANS, AGC |

## Rete e connettività

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Ethernet | RJ45 10/100 Mbps |
| Wi-Fi | Dual band 2.4/5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 / BLE |
| NFC | 13.56 MHz, MIFARE Classic, Ultralight, Plus, DESFire |
| RS485 | Master/Slave, ASCII/Modbus RTU |
| LTE | Opzionale |

## Ingressi e uscite

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Uscita serratura | 12 V DC @ 1 A impulsiva |
| Relè ausiliario | Contatto pulito NA, 24 V DC @ 2 A max, monostabile 1–30 sec |
| Ingressi | 2 ingressi optoisolati Pull-up |

## Sensori integrati

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Movimento | Radar, distanza e direzione fino a 5 m |
| Vandalismo | Sensore anti urto e vibrazione |
| Manomissione | Sensore apertura forzata |

## Certificazioni

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Protezione | IP65 / IK07 |

## Moduli Opzionali

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Connettività LTE | Modulo LTE per connettività dati |
| Riconoscimento facciale | Modulo a doppia telecamera per il controllo accessi basato sul riconoscimento del volto |
| Interfaccia apparecchi acustici | Circuito di induzione audio HL/IDL |
| Telecomando RF | Modulo ricetrasmettitore a 433 MHz |
| Scheda SD | Espansione memoria tramite scheda microSD. |

# 3. Installazione

## 3.1 Introduzione

- Luce led frontale

- Radar di prossimità

- Telecamera panoramica

- Schermo touch

- Tasti metallici

- Sensore di luminosità

- Microfoni

- Led infrarosso

- Telecamere per riconoscimento facciale

- Lettore NFC

- Luci del inferiori

- Logo illuminato a colori RGB

## 3.2 Installazione meccanica

### Appoggio parete

Passo 1 — Preparazione

Posizionare sulla parete la DIMA, con i fori in alto ad un'altezza dal suolo compresa tra 155 e 165 cm, assicurandosi che il lato "TOP" sia rivolto verso l’alto. Tracciare con una matita le posizioni dei quattro fori evidenziati in rosso in figura.

Passo 2 — Verifica

Prima di procedere, verificare attentamente l’assenza di cavi o tubazioni dietro alla parete, quindi forare la parete in corrispondenza dei punti precedentemente disegnati.

Passo 3 — Foratura

Inserire i tasselli assicurandosi che siano perfettamente a filo parete. Applicare quindi la piastra di fissaggio e bloccarla usando le quattro viti fornite a corredo, come indicato in figura.

Passo 4 — Supporto installazione

Per facilitare i collegamenti alla morsettiera è disponibile un supporto che consente di appoggiare la targa durante le operazioni di cablaggio. Fissare il supporto alla piastra e stringere la vite frontale, come indicato in figura.

Passo 5 — Fissaggio piastra

Procedere quindi agganciando il supporto alla piastra e collegare i cavi alla morsettiera. Una volta completati i collegamenti, sganciare il supporto dalla piastra e poi dal dispositivo.

Passo 6 — Fissaggio dispositivo

Agganciare la targa alla piastra ed avvitare le due viti frontali come indicato in figura.

Passo 7 — Chiusura

Per completare l’installazione, inserire il coperchio dal basso verso l’alto, fino a sentire lo scatto.

Passo 8 — Smontaggio

Per disinstallare la targa, inserire la chiave di sicurezza nell’apposita sede sul fondo del coperchio, spingere il coperchio verso il basso e svitare le viti frontali.

## 3.3 Cablaggio

Passo 1 — Preparazione

ACCESSO AL CABLAGGIO: dopo aver svitato il coperchio rimuovere la vite frontale in basso e ruotare il supporto, in modo da accedere alla zona morsettiera. Individuare l’ingresso PoE e gli altri morsetti di potenza (a seconda delle esigenze come descritto nei prossimi passi).

Passo 2 — Alimentazione Opzionale

ALIMENTAZIONE OPZIONALE: Se la rete Ethernet non è PoE, è necessario utilizzare un alimentatore 24VDC/1A. Collegare l'alimentatore ai morsetti indicati.

Passo 3 — Collegamento diretto Serratura

USCITA LOCK: è possibile collegare direttamente una elettroserratura ai morsetti LOCK+ / LOCK- (max 1A, cavo ≤30m, 1.5mm²). Per carichi differenti è necessario usare un relè intermedio, come indicato negli schemi applicativi.

Passo 4 — Collegamento Serratura Alimentata

USCITA AUX: in questo caso l'uscita è un interruttore a contatto pulito che può pilotare un carico esterno. Se il carico è in 220VAC è necessario usare un relè di potenza.

Passo 5 — Collegamento Ingressi pulsante

INGRESSI: possono essere collegati fino a due ingressi (ad esempio pulsanti apriporta esterni). Gli ingressi sono programmabili. Esempio di pulsante apriporta esterno su INPUT 1 / GND.

# 4. Note operative

## 4.1 Manutenzione

- Pulire con un panno morbido.

- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.

# 5. Revisioni

| Version | Notes |
| --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-12 |