NEXT 10" — Postazione interna IP

- ID PRODOTTO: next-8000 - CATEGORIA: indoor-stations - LINGUA: IT - VERSIONE: 1.0

Monitor interno touchscreen dotato di sistema operativo Android, per la gestione delle chiamate videocitofoniche IP e delle funzioni domotiche/di controllo accessi. Progettato per un utilizzo residenziale e professionale, con interfaccia moderna e integrazione con il sistema IpDoor.

# Indice

# 1. Panoramica

## 1.1 Descrizione

Monitor interno touchscreen dotato di sistema operativo Android, per la gestione delle chiamate videocitofoniche IP e delle funzioni domotiche/di controllo accessi. Progettato per un utilizzo residenziale e professionale, con interfaccia moderna e integrazione con il sistema IpDoor.

## 1.3 Caratteristiche principali

- Interfaccia touchscreen intuitiva

- Comunicazione audio/video di alta qualità che usa DSP per filtri audio

- Pulsanti Funzione Rapidi (Apriporta,Visione Telecamere...)

- Gestione applicazioni di terze parti Android tramite proprio market

- Integrazione con funzioni di controllo accessi e scenari

# 2. Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche sono riportate in forma tabellare (fonte: specifiche prodotto).

## Generali

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Modello | NEXT |
| Tipologia | Monitor interno Android |
| Comunicazione | Vivavoce |
| Installazioni disponibili | Incasso,Esterno Parete,Scrivania |
| Finiture cornici | Acciaio Spazzolato,Vetro Bianco,Vetro Nero,Specchio |
| Materiale | Alluminio verniciato |
| Peso | 3650 gr |
| Altezza | 238 mm |
| Larghezza | 320 mm |
| Spessore | 30 mm |

## Alimentazione

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| LAN | PoE 802.3af |
| Alimentazione locale | 12/24 V DC @ 1 A |
| Consumo MAX | 12 W |
| Consumo Standby | 4 W |

## Sistema

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Android 11 |
| CPU | ARM Cortex-A55 |
| RAM | 2GB |
| Memoria Interna | 8GB (espandibile) |
| Porte | USB Type-C |

## Display

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Dimensioni | 10" |
| Touch screen | Multitouch capacitivo a 10 tocchi |
| Risoluzione | WXGA 1280 x 800 px 16:10 |
| Tipo | IPS |

## Audio

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Altoparlante | 2x2W |
| Microfoni | N.2 digitali |
| Funzionalità Avanzate | Full Duplex / Cancellazione Eco / Cancellazione rumore |

## Telecamera

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Risoluzione | 2Mpx |
| Angolo di visione | 140° Orizzontale |
| Sensore | 1/2.9" CMOS |
| Sensibilità | 0.2 Lux |

## Interfacce

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Ethernet | RJ45 10/100 Mbps |
| Wi-Fi | 2.4/5GHz IEEE 802.11 b,g,n,ac |
| Bluetooth | 4.2 / BLE / HSF / HFP |
| RS485 | RS485 Master/Slave; ASCII / Modbus RTU |

## Ingressi / Uscite

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Relè ausiliario | Uscita a contatto pulito N.A. - 24Vdc@2A max / (Monostabile programmabile 1-30 sec) |
| Ingressi | 2 Ingressi Pull-Up Optoisolati |
| Power out | Uscita continua 5Vdc @ 300mA |

## Pulsanti

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Funzione | non presenti |
| Comando | Volume / Power |

## Sensori

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| Movimento | Radar (distanza e direzione fino a 5 metri) |
| Prossimità | Sensore di prossimità |

## Moduli opzionali

| Parametro | Valore |
| --- | --- |
| KIT Tavolo | Supporto da tavolo (accessorio) |
| KIT Incasso | Kit per installazione ad incasso (accessorio) |

# 3. Installazione

## 3.1 Introduzione

- Luce led frontale

- Radar di prossimità

- Telecamera panoramica

- Schermo touch

- Tasti metallici

- Sensore di luminosità

- Microfoni

- Led infrarosso

- Telecamere per riconoscimento facciale

- Lettore NFC

- Luci del inferiori

- Logo illuminato a colori RGB

## 3.2 Installazione meccanica

### Appoggio parete

Passo 1 — Preparazione

Posizionare sulla parete la DIMA, con i fori in alto ad un'altezza dal suolo compresa tra 155 e 165 cm, assicurandosi che il lato "TOP" sia rivolto verso l’alto. Tracciare con una matita le posizioni dei quattro fori evidenziati in rosso in figura.

Passo 2 — Verifica

Prima di procedere, verificare attentamente l’assenza di cavi o tubazioni dietro alla parete, quindi forare la parete in corrispondenza dei punti precedentemente disegnati.

Passo 3 — Foratura

Inserire i tasselli assicurandosi che siano perfettamente a filo parete. Applicare quindi la piastra di fissaggio e bloccarla usando le quattro viti fornite a corredo, come indicato in figura.

Passo 4 — Supporto installazione

Per facilitare i collegamenti alla morsettiera è disponibile un supporto che consente di appoggiare la targa durante le operazioni di cablaggio. Fissare il supporto alla piastra e stringere la vite frontale, come indicato in figura.

Passo 5 — Fissaggio piastra

Procedere quindi agganciando il supporto alla piastra e collegare i cavi alla morsettiera. Una volta completati i collegamenti, sganciare il supporto dalla piastra e poi dal dispositivo.

Passo 6 — Fissaggio dispositivo

Agganciare la targa alla piastra ed avvitare le due viti frontali come indicato in figura.

Passo 7 — Chiusura

Per completare l’installazione, inserire il coperchio dal basso verso l’alto, fino a sentire lo scatto.

Passo 8 — Smontaggio

Per disinstallare la targa, inserire la chiave di sicurezza nell’apposita sede sul fondo del coperchio, spingere il coperchio verso il basso e svitare le viti frontali.

## 3.3 Cablaggio

Passo 1 — Preparazione

ACCESSO AL CABLAGGIO: dopo aver svitato il coperchio rimuovere la vite frontale in basso e ruotare il supporto, in modo da accedere alla zona morsettiera. Individuare l’ingresso PoE e gli altri morsetti di potenza (a seconda delle esigenze come descritto nei prossimi passi).

Passo 2 — Alimentazione Opzionale

ALIMENTAZIONE OPZIONALE: Se la rete Ethernet non è PoE, è necessario utilizzare un alimentatore 24VDC/1A. Collegare l'alimentatore ai morsetti indicati.

Passo 3 — Collegamento diretto Serratura

USCITA LOCK: è possibile collegare direttamente una elettroserratura ai morsetti LOCK+ / LOCK- (max 1A, cavo ≤30m, 1.5mm²). Per carichi differenti è necessario usare un relè intermedio, come indicato negli schemi applicativi.

Passo 4 — Collegamento Serratura Alimentata

USCITA AUX: in questo caso l'uscita è un interruttore a contatto pulito che può pilotare un carico esterno. Se il carico è in 220VAC è necessario usare un relè di potenza.

Passo 5 — Collegamento Ingressi pulsante

INGRESSI: possono essere collegati fino a due ingressi (ad esempio pulsanti apriporta esterni). Gli ingressi sono programmabili. Esempio di pulsante apriporta esterno su INPUT 1 / GND.

# 4. Note operative

## 4.1 Manutenzione

- Pulire con un panno morbido.

- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi.

# 5. Revisioni

| Version | Notes |
| --- | --- |
| 1.0 | 2026-02-12 |